Vývoj výpočetní techniky

Jednotlivé etapy ve vývoji počítačů se nazývaly generace – jsou charakterizovány dobou vzniku, součástkami.

0. generace – MARK 1 na bázi relé (1944).

1. generace – postavené z elektronek (1950).

2. generace – tranzistory, objevují se magnetické paměti a první programovací jazyky – FORTRAN (1960).

3. generace – IO, různá integrace μP8080 (1970).

# Rozdělení počítačů

Analogové – jedná se o elektronické obvody, které jsou popsány stejnou rovnicí, jako řešená úloha. Po přivedení vstupního signálu se na výstupu objeví odezva odpovídající řešení.

Číslicové – procují s posloupností čísel.

Číslicové systémy pracují s dvouhodnotovým signálem: logická 1 a logická 0.

Dvojkovou číslicí vyjadřující stav signálu označujeme jako bit – 0, 1.

Potřebujeme-li rozlišit více než dva stavy, použijeme více bitů – 8 bitů = 1 Byte.

Instrukce – určuje co se má se zpracovávanými informacemi udělat, skládá se z operačního znaku a adresných částí – posloupnost instrukcí tvoří program.

Paměť je zařízení, které má schopnost pamatovat si informace ve formě bitů. Paměť je rozdělena na jednotlivá paměťová místa nejčastěji po Bytech, každému paměťovému místu je přiřazena adresa.

# Blokové schéma počítače

Základní uspořádání formuloval John von Neuman (1946).

I/O – Input/Output – vstup/výstup

ALU

Paměť

CU

I/O

CU – Control Unit – řadič

ALU – Aritmetic Logic Unit – Aritmeticko logická jednotka

Registr

adresy

instrukce

Generátor

řídících

signálů

Dekóder

instrukce

Registr

instrukce

ALU

Adresa

Řadič – dekóduje instrukce, řídí jejich provádění a vysílá do všech částí počítače řídící signály.

Registr – je skupina klopných obvodů k uchovávání zpracovávané informace.

Po vykonání instrukce se registr adresy instrukce zvýší o jedničku a čte se další paměťové místo – celý děj se opakuje.

Střádač

Akumulátor

registr

příznaků

operační

blok

Vstup dat

Výstup dat

řídící

impulsy

řadiče

Aritmeticko logická jednotka – v ALU probíhají základní operace například: logický součin, součet, rotace, atd.

Základní částí je operační blok, výsledky se obvykle předávají do střádače k dalšímu zpracování.

Nedělitelnou součástí ALU je registr příznaků (Flag Register), kde se jednotlivé bity nastavují podle výsledku operace.

znaménko (signum)

přenos (carry)

nula (zero)

parita (parity)

Paměť

ROM: PROM, EPROM a EEPROM

vnitřní

Paměti dělíme na:					RWM: statické a dynamické

# Vnější: magnetické a optické

ROM (Read Only Memory) – pouze pro čtení, neměnný obsah naprogramovaný výrobcem.

PROM – pomocí přípravku lze jedenkrát naprogramovat (nevratný proces).

EPROM – elektricky programovatelná paměť mazatelné UV zářením.

EEPROM – elektricky programovatelná i mazatelná paměť.

RWM (Read Write Memory) – paměti pro čtení i zápis.

Statické – jsou obvykle tvořeny klopnými obvody, nemají žádné omezení v přístupu, jsou pomalejší než dynamické.

Dynamické – jsou rychlejší než statické a jsou konstrukčně jednoduší – využívají kapacity kondenzátorů, vzhledem ke svodům je potřeba REFRESH – obnova dat.

RAM (Random Access Memory) – paměti s přímím přístupem – každé paměťové místo má svou adresu, pomocí níž lze k němu kdykoliv přistoupit.

SAM (Sequential Access Memory) – paměti se sekvenčním přístupem.

# Sběrnice

- umožňuje propojení jednotlivých částí počítače, můžeme je rozdělit na: datové, adresové a řídící. Je tvořena obvykle řadou vodičů, propojujících vzájemně jednotky. Informace se přenáší paralelně. Šířka sběrnice může být různá 8, 16, 32, 64 bitová sběrnice.

S – 100 – má oddělenou datovou (16 bitů) a adresovou (24 bitů) sběrnici. Používá se pro řízení.

ISA – stala se standardní sběrnicí, umožňuje práci 8 i 16 bitových zařízení.

PCI – Rychlá 32 bitová sběrnice disponující vyrovnávací pamětí. Umožňuje vzájemnou komunikaci připojených zařízení bez účasti procesoru.

Dnešní počítače ve srovnání s von Neumanem

První řadiče měli všechny své instrukce v sobě pevně zakódovány. Strojové instrukce se provádí pomocí mikroinstukcí uložených v paměti řadiče.

Von Neuman vycházel ze sekvenčního charakteru činnosti, což vedlo k velkým čekacím dobám, hlavně při komunikaci s I/O periferiemi. Začínají se používat řadiče pro vstupně/výstupní I/O operace.

Přerušení – jakmile zařízení I/O dokončí úkol vyvolá u procesoru přerušení hlavního programu a spuštění obslužného programu, který zajistí vše potřebné.

Při použití rychlejších periferií byl procesor často přerušován, což vedlo ke vzniku DMA (Direct Master Memory) – kanál určený k přenosu dat mezi periferií a pamětí (např. pevný disk, grafická karta).

Virtuální paměť – obvykle se pracuje pouze s části dat, paměť pak pracuje tak, že tuto zpracovávanou část ve vhodném okamžiku přesune do paměti skutečné.

Vyrovnávací paměť – CACHE – zvyšující se rychlost procesoru způsobila vznik vyrovnávacích pamětí do kterých se ukládají často zpracovávané informace a je buď přímo součásti procesoru nebo v jeho těsné blízkosti.

Překrývání instrukcí (Pipelining)

|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | F1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |
| F2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | F2 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |
| F3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | F3 |  |  |  | 2 |  | 4 |

V jednom časovém úseku se současně vykonávají různé fáze různých instrukcí.

Superskalární procesory – umožňují zpracovávat více jak jednu instrukci současně.

Rozdělení procesorů:

- CPU (Central Procesor Unit) – jsou základem osobních počítačů (PC), neobsahují většinou žádné periferní zařízení, vše se připojuje externě – otevřená architektura (paměť). Mají vysoký výkon, díky otevřené architektuře je vyvedeno mnoho signálů – rozměrné pouzdro.

- MCU (Micro Controller Unit) – (Mikrořadiče) – na jednom čipu obvykle obsahují vše potřebné pro svou činnost (paměť, I/O porty, převodníky, atd.). Jsou méně výkonné, ale svou výkonnost dokáží dobře využít.

- DSP (Digital Signal Procesor) – Králové matematiky – používají se pro zpracovávání signálů, sdružují v sobě vlastnosti CPU i MCU.

Další možný způsob dělení procesorů – může být podle souboru instrukcí.

Procesory CISC (Complex Instruction Set Computer) – procesor s komplexním souborem instrukcí. Využívá mikroprogramování, lze přidávat další specializované instrukce, které jsou ale časově náročné např. instrukce pro práci s multimédii MMX.

Procesory RISC (Reduced Instruction Set Computer) – mají pouze minimální instrukční soubor, všechny instrukce dokáží velmi rychle provádět, využívají více práci s registry a rychlou vyrovnávací pamětí.

Často dochází ke kombinaci obou typů - navenek se procesor jeví jako CISC ale vnitřní strukturou se podobá spíše RISC.

Mikroprocesor řady 8051

- vývojově pochází z roku 1980 v současností se vyrábí celá řada typů s rozšířenými vlastnostmi, ale využívají stejné jádro.

EPROM

malé pouzdro

Sběrnice

paměť do

32 kB

speciální

funkce

f do 33 MHz

I/O

A/D převodník

8051

Hodiny

řadič

přerušení

CPU

RAM

čítač

sériový

kanál

časování

I/O brána 0

I/O brána 1

I/O brána 2

I/O brána 3

paměť

programu

(EEPROM)

INT 0

INT 1

T0

T1

RxD

TxD

XTAL 1   XTAL2

řídící

signály

P0 data/adresy

P1

P2 vnější adresy

P3 řízení

XTAL2

RD

WR

T1

T0

INT1

INT0

TxD

RxD

ALE/PROG

PSEN

EA/WP

XTAL1

8051

Uss

Ucc

Rst

Port 0

Port 1

Port 2

Port 3

RxD – seriový vstup dat.		TxD – seriový výstup dat.

INT 0, 1 – vnější přerušení.		T0, T1 – vstup čítače časovače.

RD – signál pro čtení dat.		Ucc, Uss – napájecí napětí.

WR – zápisový signál pro přenos dat do vnější paměti.

RST – signál reset, inicializace procesoru.

XTAL – vstup budiče generátoru hodinové frekvence.

ALE/PROG – výstupní signál pro zápis dolní části adresové sběrnice do vyrovnávací paměti dolní části adresy/provádí zápis datového slova do vnitřní paměti programu.

PSEN – výstupní signál pro čtení obsahu vnější paměti programu.

EA/WP – slouží k přepnutí vnější a vnitřní pamětí programu/ vstup WP se používá jako vstup programovacího napětí.

Port 0 – multiplexovaná adresová, datová sběrnice obousměrná, provádí se přes něj programování vnitřní program.

Port 1 – datová sběrnice, definuje spodní část adresy při programování.

Port 2 – datová sběrnice, definuje horní část adresy při programování.

Port 3 – jednotlivé bity se používají jako řídící signály SFR.

Organizace paměti:

Paměť programu: překrývání paměťového prostoru 0000H – 0FFFH	 je vyloučeno řídícím signálem EA, který přepíná vnější a vnitřní paměť. Zbývající část paměti programu 1000H – FFFFH je vždy umístěna ve vnější paměti (nezávislá na signálu EA).

Paměť dat: můžeme využívat vnitřní nebo vnější datovou paměť, překrývání  je odstraněno tím, že přístup do každého prostoru zajišťují jiné instrukce.

Vnější   EA = 1, EA = 0

Vnější

EA = 0

Vnitřní

EA = 1

FFFFH

0FFFH

0000H

Spec. fce.

registry

Vnitřní

Paměť

Vnější

paměť

FFFFH

0000H

Rozšířená

Paměť

FFH

7FH

00H

# Speciální funkční registry SFR

Rozdělení vnitřní paměti

| ACC – je registr se všemi funkcemi střádače, při operacích s operandy jej označujeme jako registr A. 7FH 30H | zbývající část paměti RAM |  |
| --- | --- | --- |
| 2FH | bitová oblast |  |
| 20H | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |
| 1FH | R0 – R7 | Bunka 3 |
|  | R0 – R7 | Bunka 2 |
|  | R0 – R7 | Bunka 1 |
| 00H | R0 – R7 | Bunka 0 |
| 87H | PCON | řízení napájení |
| A8H | IE | řízení přerušení |
| B8H | IP |  |
| 81H | SP | ukazatel zásobníku |
| D0H | PSW | stavové slovo |
| F0H | B | registr B |
| E0H | ACC | střádač (akumulátor) |

Registr B – používají se při aritmetických operacích násobení a dělení, pro ostatní operace. Může použit jako každý jiný registr.

PSW – registr stavového slova – obsahuje bity příznaků a řídící bity pro výběr sady registrů.

CY – přenos příznaků

AC – přenosný přenos

F0 – uživatelský příznak k volnému použití

RS1, RS0 – řídící bity pro výběr sady registrů

OV – příznak přetečení

| PSW | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV |  | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SP – ukazatel zásobníku – může adresovat kteroukoliv buňku ve vnitřní paměti dat. Jeho obsah je inkrementován (zvýšen o 1) dříve než dojde k uložení dat. Po resetu se nastaví obsah SP na hodnotu 07H.

Brány P0 až P3 obsahují klopné obvody, umožňující zjistit logický stav příslušné brány.

Vyrovnávací paměť sériových dat SBUF

- tvoří dva oddělené registry pro vysílání a příjem.

TH0, TH1, TL0, TL1 – dvojce registrů, pracujících buď jako čítače nebo časovače v závislosti na řídícím registru TMOD.

DPL, DPH tvoří dohromady 16 bitový ukazatel, používaný k nepřímému adresování vnější paměti dat nebo programu je možno je také využít jako paměťová místa.

PC – čítač instrukcí (Program Counter) – určuje adresu právě vykonávané instrukce, není programově přístupný.

## Generátor hodin a časování

- hodinový kmitočet je vytvářen vnitřním oscilátorem se základním kmitočtem 1,2 – 12 MHz, který ke své činnosti potřebuje připojený krystal z vnějšku. Je možné použít i vnější zdroj kmitočtů. Vnější zdroj kmitočtu používáme u frekvencích větších jak 12 MHz.

XTAL 1

XTAL 2

8051

XTAL 2

XTAL 1

8051

1

+

Pracovní cyklus procesoru (strojový cyklus)

- skládá se z 6 stavů označených S1 až S6 z nichž každý je rozdělen na dvě fáze P1 a P2. Každý strojový cyklus je tedy tvořen 12 fázemi označovanými S1P1, S1P2, S2P1, ……., S6P2 shodnými s periodami generátoru hodin.

| ## Strojový cyklus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  |  | S5 |  |  |  | S6 |  |  |  | S1 |  |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  |  | S5 |  |  |  | S6 |  |  |  | S1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | P1 |  |  | P2 |  |  |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  | P1 |  | P2 |  |  |  |
| XTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Strojový cyklus 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strojový cyklus 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | čtení operačního znaku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | čtení operačního znaku na prázdno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  |  | S5 |  |  |  | S6 |  |  |  | 1 cyklus instrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | čtení operačního znaku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | čtení zbytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  |  | S5 |  |  |  | S6 |  |  |  | 1 cyklus 2 bytové instrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | čtení operačního znaku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | čtení na prázdno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | čtení OZ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  |  | S5 |  |  |  | S6 |  |  |  | S1 |  |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  |  | S5 |  |  |  | S6 |  |  |  | S1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 strojový cyklus |  |  |  |  |  |

Ve fázi P1 se provádí aritmetickologické operace a ve fázi P2 přesuny mezi registry, každá fáze trvá jednu periodu kmitočtu oscilátoru.

## Nulování procesoru

8051

reset

47 μF   C

47 kΩ   R

+ Ucc

- po připojení napájecího napětí Ucc nebo při poklesu Ucc mimo toleranci je potřeba uvést procesor do definovaného stavu tak aby byl schopen další činnosti. K tomu slouží vstup Reset na který můžeme připojit jednoduchý nulovací obvod složený z kondenzátoru a odporu.

Nulovací impuls musí být dlouhý alespoň 2 strojové cykly, tj. 24 period oscilátoru.

Při nulování procesoru se vynuluje čítač instrukcí PC, nastaví se zákaz přerušení, vstupně výstupní brány se nastaví do vstupního režimu, vynulují se většina speciálních registrů ACC, B, PSW, všechny registry zachytávací, atd.

Ukazatel zásobníku SP se nastaví na hodnotu 07H. Jednoduché nulovací obvody nejsou vhodné pro systémy se zálohovanou pamětí dat, protože v okamžiku krátkodobého poklesu nevytváří nulovací impuls a může dojít k přepsání zálohovaných dat chybnými údaji. V takovémto případě je potřeba použít speciální nulovací obvod Watchdog (MAX 609)

Čítače / časovače

Mikroprocesor 8051 obsahuje dva 16 bitové čítače / časovače jejíchž obsah je přístupný pomocí registrů TH0, TL0 – čítač 0  TH1, TL1 – čítač 1. Registry TH určují vyšší byte a TL nižší byte.

Zdrojem signálu může být vnitřní oscilátor procesoru – hovoříme o funkci časovače – čítač přičte 1 za každý strojový cyklus (12 period oscilátoru). Jsou-li zdrojem signálu události přivedené na vývody procesoru T1, T0 hovoříme funkci čítače. Vstupy T1, T0 se testují během každého strojového cyklu (S5P2), zjistí-li se v jednom cyklu úroveň logické 1 a v následujícím cyklu O nastala změna, přičte se k obsahu čítače 1. Protože zjištění změny na vstupech T1, T0 trvá 2 strojové cykly (24 period oscilátoru) je maximální kmitočet čítaného signálu 1/24 kmitočtu oscilátoru procesoru. Logická úroveň T1, T0 musí zůstat nesměněna alespoň 1 strojový cyklus.

Konfigurace čítače / časovače se zajišťuje naprogramováním registru modu TMOD. Programově lze čítače spouštět nebo zastavovat pomocí registru TCON.

Paměti

Paměť počítače slouží k ukládání programu a dat se kterými počítač pracuje.

- registry – krátkodobé uchovávání právě zpracovávaných informací.

- vnitřní paměť (operační) – je realizovaná pomocí polovodičových součástek, načítají se do ní spuštěné programy.

- vnější paměť (externí) – slouží obvykle pro zálohování dat, je realizována v podobě magnetických nebo optických disků.

Základní parametry pamětí:

kapacita – množství informací, které může paměť pojmout.

přístupová doba

přenosová rychlost

paměti:

- statické

- dynamické

přístup:

- sekvenční

- přímý

energetická závislost:

- závislé

- nezávislé

destruktivnost:

- paměti s jedním čtením

- s opakovaným čtením

spolehlivost

cena za bit

## Vnitřní paměti

- jsou zapojeny jako matice paměťových buněk, které mají kapacitu jeden bit.

Adresa

Dekodér

Zesilovač

…..

adresové vodiče

datové vodiče

1 paměťové místo

Obecná struktura

Přístup na konkrétní paměťové místo (které buňky budou připojeny k datové sběrnici nám určuje adresa.

ROM – informace přímo od výrobce. Paměťová buňka je realizována jako dvojce vodičů v případě log. 0 nebo vodičů spojených přes diodu v případě log. 1. Některé paměti mohou místo diody mít bipolární nebo unipolární tranzistory.

PROM – paměťové buňky jsou realizovány stejně jako ROM, ale všechny buňky jsou propojeny polovodičovými diodami a tavnou pojistkou. (všechny paměťová místa obsahují log. 1). Uživatel má tedy možnost přepálením příslušných pojistek jedenkrát zápis informace (10 mA). Paměti PROM lze také realizovat pomocí víceemitorových bipolárních tranzistorů (tranzistor obsahuje tolik emitorů, kolik je datových vodičů).

EPROM – jsou statické energeticky nezávislé paměti do kterých můžeme provést zápis. Zapsané informace lze vymazat UV zářením. Paměťová buňka je realizována speciálním unipolárním tranzistorem, který na svém přechodu udrží elektrický náboj po dobu několika let.

EEPROM – jde o podobný typ paměti jako EPROM s tím rozdílem, že naprogramovanou paměť lze vymazat elektricky. Při zápisu se přivede na příslušný adresový vodič napětí a datový vodič buněk do níž se má zapisovat uzemní. Přes otevřené tranzistory prochází proud, který v nich vytvoří náboj. Při čtení se přivede na adresový vodič krátký impuls, který otevře pouze tranzistory s velkým prahovým napětím (ty které nemají vytvořený náboj se neotevřou). Vymazání paměti se provádí napětím opačné polarity na adresové vodiče.

#### Paměti FLASH

pro paměti PROM, EPROM, EEPROM potřebujeme pro naprogramování a případné mazání speciální programovací zařízení. FLASH paměť je podobná svou strukturou paměti EEPROM , statická, energetický nezávislá paměť, její výhodou ale je možnost programování a mazání přímo v zařízení (PC).

SRAM – uchovávají uložené informace po celou dobu připojení napájecího napětí, paměťová buňka je realizována klopným obvodem (bistabilním) BKO. V paměti SRAM se používá dvou datových vodičů. Vodič data pro zápis, data s pruhem pro čtení. Pomocí adresového vodiče vybíráme příslušné klopné obvody. Paměti SRAM lze realizovat pomocí technologie MOS. Paměti SRAM se vyznačují nízkou přístupovou dobou (15 – 20 ns) jejich nevýhodou je velká složitost (finanční náročnost a nižší kapacita).

DRAM – Informace jsou v nich uloženy pomocí elektrického náboje v kondenzátoru, která se však po určité době vybíjí, proto tyto paměti potřebují obnovu informací – REFRESH. Tuto obnovu musí zajistit vnější obvody. Nabíjení a vybíjení jednotlivých kondenzátorů je realizováno pomocí tranzistorů, které jsou připojeny na jednotlivé adresové vodiče. Při čtení dojde k vybití kondenzátoru a je potřeba přečtenou hodnotu znovu obnovit.

## Organizace paměti v PC

Původní počítače používali operační paměť sestavenou z jednotlivých integrovaných obvodů. Můžeme se setkat s provedením bezparitním nebo s komparátorem parity (přidán 1 bit).

Se vzrůstající kapacitou pamětí přichází nový způsob provedení, který umožňuje snadnější rozšiřování a větší kapacity. Paměti jsou na miniaturních samostatných deskách označovaných jako:

SIMM (Single Inline Memory Module), které se osazují do konektoru na základní desce PC.			(5 V)

30 pin SIMM – 286 – 486 (256 kB – 4 MB)

72 pin SIMM – 486 – P75 (4 MB – 32 MB)

Dalším vývojovým typem jsou paměti:

DIMM (Dual Inline Memory Module)			(dvojí napájení 3,3 V, 5 V)

168 pinů (16 MB – 256 MB)

Tyto moduly jsou do počítače přidávány (odebírány) v rámci tzv. „paměťových bank“. Velikost 1 banky je závislá na šířce sběrnice procesoru. Je nutná aby šířka přenosu dat modulu v 1 bance byla stejná jako šířka sběrnice

Paměť CACHE – je to rychlá vyrovnávací paměť mezi jednotlivými zařízeními např. mezi procesorem a operační pamětí. Používají se dva druhy:

externí – osazená na základní desce

interní – integrována přímo v procesoru

## Logická organizace paměti

| Konvenční paměť 1 k – 640 kB je rozdělena na 2 části: Paměť nad 1 MB | 1 MB |
| --- | --- |
| BIOS |  |
| Rezervovaná paměť |  |
| VIDEO | 640 kB |
| Konvenční paměť volné místo pro programy |  |
| DOD, ovládače | 1 kB |
| Oblast I/O klávesnice; COM1; COM2; řadič HDD; další zařízení. |  |

Oblast I/O adres a oblast pro práci programů.

Oblast I/O zaujímá první kB v ní má každá součást PC přidělenou I/O adresu přes níž posílá svá data k mikroprocesoru a pomocí které mikroprocesor toto zařízení oslovuje. Přidělování adres se řídí přesnými pravidly IBM.

0000 – 00FF jsou určeny pro díly na základní desce.

0100 – 03FF pro rozšiřující desky.

Dvě zařízení nemohou používat stejnou I/O adresu.

Oblast pro práci programu slouží pro vlastní programy, načítají se do ní rezidentní programy (trvale v paměti – autoexec.bat) a ovládače zařízení (CD-ROM, config.sys). S vývojem programů nedostačovala velikost paměti, proto se hledalo řešení. Přesun ovládačů, rezidentních programů do jiné části paměti.

Rezervovaná paměť 640 kB – 1 MB je vyhrazena pro netechnické prostředky PC.

A0000 – C7FFF – grafické adaptéry

F0000 – FFFFF – BIOS

mezi grafikou a BIOSem je prostor pro přídavné karty PC.