Logické obvody

logický systém – dynamický systém, jehož vlastnosti vycházejí z n vstupních veličin x, které mění svou hodnotu v čase nezávisle na systému, z m výstupních veličin y jejichž hodnoty funkčně závisí na hodnotách vstupních, vztahy mezi nimi jsou obecně dány vnitřními veličinami z – stavové veličiny

kombinační

KO

xi

yi

y = f(x)

sekvenční

KO

xi

yi

Δt

zi

Zi+1

Asynchronní obvod – Δt není konstantní

Synchronní obvod – Δt je konstantní díky

synchronnímu signálu.

diskrétní čas – změna hodnot vstupních

proměnných v čase

# Převody soustav

Celá 	- postupné odečítání vah		Desetinná	- postupné odečítání vah		nelze přesně převést

- dělení základem				- násobení základem		do jiné soustavy

každé číslo N o základu B lze zapsat, jako součet součinů: NB = anBn + an-1Bn-1 +…+ a1B1 + a0B0 + b-1B-1 +…+ b-mB-m

Př.:	13810 -> ?2	138 – 128 = 10   10 – (64, 32, 16)   10 – 8 = 2   2 – 4   2 – 2 = 0   0 – 1

1		          0   0    0	        1	            0	        1	           0		=> 100010102

138 : 2 = 69	0

(0,5)    (0,25)    (0,125)    (0,0625)    (0,03125)    (0,015625)

69 : 2 = 34	1	=> 100010102

34 : 2 = 17	0

17 : 2 = 8	1	0,63410 -> ?2	0,634  2 = 1,268		1					74538

8 : 2 = 4		0			0,268  2 = 0,536		0	s přesností na 5 bitů

4 : 2 = 2		0			0,536  2 = 1,072		1	=> 0,101002		     111 100 101 011

2 : 2 = 1		0			0,072  2 = 0,144		0

1 : 2 = 0		1			0,144  2 = 0,288		0					F 2 B16

Booleovské funkce – dvouhodnotové funkce s dvouhodnotovými proměnnými (zobrazení z jedniček a nul do jedniček a nul)

Úplná booleovská funkce – f: {0,1}n -> {0,1}	{0,1}n = množina tvořící definiční obor -> {0,1} = množina oboru hodnot

např. funkce dvou hodnot: je zobrazení {0,1}2 -> {0,1}, kde {0,1}2 = {0,0},{0,1},{1,0},{1,1} – množina všech dvojic

Neúplná booleovská funkce – je zobrazení f: Q -> {0,1}, kde Q  {0,1}n podmnožina, funkce není definována ve všech bodech.

Rozšířená booleovská funkce – je zobrazení f: {0,1}n -> {0,1,X}, kde X je libovolná hodnota 0 nebo 1

Zápis booleovských funkcí: Tabulkový zápis, Číselný zápis (Disjunktivní, Konjunktivní), Vektorový – f(x2,x1,x0) = 01111010

F(x3,x2,x1,x0) = D(1,2,4,7,8,12,15) – jedničky	F(x3,x2,x1,x0) = K(1,2,4,7,8,(12,15)) – nuly	(X)

x2

x3

x1

x0

Karnaghova mapa – geometrický zápis

| Tam kde je čára je log 1 u 1 Součtový tvar: x3x2x0 + x3x1 + x2x1 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

Tam kde je čára je log 0 u 0	Součinový tvar: (x3+x1)  (x3+x2)  (x1+x0)

Měnící se vypadává

# Hradla

NAND – nevyužité vstupy zdvojit nebo připojit na log 1

NOR – nevyužité vstupy připojit na log 0

součinový tvar!

= x0x1x2x3+x4x5x6+x7x8+x9x10   =  (x0+x1+x2+x3)(x4+x5+x6)(x7+x8)(x9+x10)

Základní operace: x  1 = x	x  0 = 0		x  x = x		x  x = 0

x + 1 = 1	x + 0 = x	x + x = x	x + x = 1

x2(x1 + x0) = x2x1 + x2x0					x2+(x1x0) = (x2+x1)  (x2+x0)

x1(x1 + x0) = x1 + x1x0 = x1 (1+x0) = x1			x1+(x1x0) = (x1+x1)  (x1+x0) = x1 (1+x0) = x1

x1(x1 + x0) = x1x1 + x1x0 = 0+x1x0 = x1x0			x1+(x1x0) = (x1+x1)  (x1+x0) = 1 ( x1+x0) = x1x0

De Morganovi zákony:

x1  x0 = x1 + x0	x1 + x0 = x1  x0		x1  x0 = x1 + x0	x1 + x0 = x1  x0

Hazardní stavy (statický, dynamický – lze odstranit		 souběhový – nelze odstranit)

Souběhový – současná změna dvou a více vstupních proměnných, rozšíření definice statického hazardu

Statický – při přechodu mezi dvěma sousedními stavy vstupních proměnných, které se liší v hodnotě jedné proměnné

x2

x3

x1

x0

Dynamický – negovaná proměnná vstupuje na různých stupních

|  | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 |  |
|  |  | 1 | 1 |

x1x0

ošetření hazardu

x3x2x1

x3x2x0

ošetření hazardu

místo hazardu pokrýt smyčkou

Ošetření vstupních signálů: logická hodnota 0 se připojuje vždy na GND, pro logickou 1 na Ucc

Manuálně ovládané tlačítka při přepínání zakmitávají a je nutné toto zakmitávání ošetřit… Nejběžnější způsob je pomocí RS.

Paměťové členy: označujeme též jako klopné obvody, jsou to sekvenční obvody, které mají dva různé stavy a využívají se jako paměť hodnoty logické proměnné. Využití: čítače, registry, atd. Rozdělení: 	asynchronní řízení	synchronní řízení: - hladinovým signálem, vzestupnou hranou, sestupnou hranou synchronizačního signálu.

RS – asynchronní obvod řízený dvěma vstupními signály Reset a Set

RS s NAND		RS s NOR

| Ri | Si | Qi+1 | Qi -> Qi+1 | Ri | Si | Ri | Si | Qi+1 | Qi -> Qi+1 | Ri | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | zákaz | 0 -> 0 | X | 1 | 0 | 0 | Qi | 0 -> 0 | X | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 -> 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 -> 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 -> 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 -> 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | Qi | 1 - > 1 | 1 | X | 1 | 1 | zákaz | 1 - > 1 | 0 | X |

Qi+1 = S (R Qi) = S + R Qi		Qi+1 = Ri + (Si + Qi) = Ri (Si + Qi)

RST s NAND		RST s NOR

Paměťový člen RST – základ tvoří člen RS a synchronizační signál se označuje T

RST s NAND T=1				RST s NOR T=0

| Ri | Si | Qi+1 | Qi -> Qi+1 | Ri | Si | Ri | Si | Qi+1 | Qi -> Qi+1 | Ri | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qi | 0 -> 0 | X | 0 | 0 | 0 | zákaz | 0 -> 0 | X | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 -> 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 -> 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 -> 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 -> 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | zákaz | 1 - > 1 | 0 | X | 1 | 1 | Qi | 1 - > 1 | 1 | X |

hradlování s T omezuje zakázaný stav – dlouhé impulsy nemají smysl

Qi+1 = Si Ti (Qi (Ri Ti)) = Si Ti  + Qi (Ri + Ti)		Qi+1 = Ri + Ti + Si + Ti + Qi  = Ri Si Ti + Qi (Ri + Ti)

Paměťový člen D hladinově řízený – základ tvoří člen RS, vstupním signálem je D hradlovaný synchronizačním signálem T. Ke změně stavu dochází při T = 1 a výstup kopíruje vstup D, pokud T = 0 zapamatovává se stav RS.

Qi+1 = Di Ti  Ti  Di Ti  Qi = Qi+1 = Di Ti + Qi Ti

Dvoufázový paměťový člen JK – je řízen vzestupnou hranou a je tvoře 2 členy RS.

| Registr – sekvenční obvod umožňující uchovávat informace Ji | Ki | Qi+1 | Qi -> Qi+1 | Ji | Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qi | 0 -> 0 | 0 | X |
| 0 | 1 | 0 | 0 -> 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 -> 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | Qi | 1 - > 1 | X | 0 |

Posuvný registr – uchovává informace, posouvá informaci v žádaném směru

Čítač – obvody který umožňuje zaznamenávat počet impulsů. Jsou dva způsoby:

- počítání v binárním stavu

- odečítání od nastavené hodnoty